Deutsch HDT-48-00

Aqui estão as especificações técnicas principais:

Características Gerais

- Capacidade de Crimpagem: Compatível com bitolas de fio de 12 a 22 AWG (aproximadamente 0.35 mm² a 3.0 mm²).

- Contatos Compatíveis: Projetado para pinos e soquetes sólidos nos tamanhos 12, 16 e 20.

- Tipo de Crimpagem: Realiza uma crimpagem de 4 indentações (simétrica), garantindo uma conexão uniforme em torno do terminal.

- Séries de Conectores: Funciona com as linhas Deutsch DT, DTM, DTP

Detalhes Técnicos

- Comprimento Total: Aproximadamente 251,46 mm (9,9 polegadas).

- Mecanismo de Catraca: Possui catraca interna que não libera até que o ciclo de crimpagem esteja completo, evitando crimpagens parciais.

- Ajustes: Conta com um seletor giratório para escolher a bitola do fio e um parafuso de ajuste de altura para o contato.