Kit Desfibrilador DEA Life 400 + Cabine Gabinete

Kit Desfibrilador DEA Life 400 + Cabine Gabinete

Especificações Técnicas Mínimas

Desfibrilador Externo Automático (DEA)

O equipamento deverá atender, no mínimo, às seguintes características:

* Equipamento portátil e microprocessado;

* Tecnologia de desfibrilação por onda bifásica;

* Energia de desfibrilação automática de até *200 J* ou superior;

* Análise automática do ritmo cardíaco, liberando choque apenas quando clinicamente indicado;

* Operação guiada por comandos de voz e mensagens visuais em português;

* Display colorido para exibição das instruções de uso, parâmetros operacionais e status do equipamento;

* Sistema de autoteste automático com indicação visual das condições de funcionamento;

* Memória interna para armazenamento de eventos e registros de utilização;

* Interface USB ou tecnologia equivalente para extração dos dados registrados;

* Grau mínimo de proteção *IP56*;

* Alimentação por bateria recarregável;

* Autonomia mínima de 10 horas de monitoramento contínuo ou 200 choques, conforme especificação do fabricante;

* Carregador bivolt automático (100–240 V / 50–60 Hz);

* Peso máximo aproximado de 2 kg;

* Compatível com eletrodos descartáveis para pacientes adultos, com possibilidade de utilização pediátrica mediante acessórios específicos;

* Equipamento registrado na ANVISA e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis para equipamentos eletromédicos. ([Medsystem Hospitalar][1])

Gabinete para DEA

O gabinete deverá possuir, no mínimo:

* Estrutura metálica em aço carbono ou material de resistência equivalente;

* Pintura eletrostática anticorrosiva na cor vermelha;

* Visor frontal transparente em acrílico ou policarbonato;

* Fixação em parede;

* Fechamento magnético ou sistema equivalente;

* Alarme sonoro acionado automaticamente na abertura da porta;

* Identificação externa com símbolo internacional de DEA;

* Kit completo para instalação (buchas, parafusos e suportes);

* Dimensões compatíveis com o DEA fornecido. ([Medsystem Hospitalar][2])

O kit deverá ser fornecido contendo, no mínimo:

* 01 Desfibrilador Externo Automático (DEA);

* 01 Gabinete de parede;

* 01 Bateria recarregável;

* 01 Carregador bivolt;

* 01 Par de eletrodos descartáveis para adultos;

* Manual de operação em português;

* Certificado de garantia.

NCM: 9018.90.99